Конспект: Протокол DHCP

1. Введение

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — протокол динамического конфигурирования хостов, который автоматизирует процесс назначения IP-адресов и других параметров стека TCP/IP сетевым интерфейсам компьютеров и маршрутизаторов.

Проблема ручного конфигурирования

Каждому интерфейсу нужен IP-адрес, маска, адрес шлюза по умолчанию, DNS-сервер, доменное имя

Администратор должен вручную отслеживать занятые и свободные адреса

Даже в небольшой сети это утомительная и трудоёмкая процедура

Решение

DHCP автоматизирует конфигурирование и гарантирует от дублирования адресов за счёт централизованного управления их распределением.

2. Предшественники DHCP

RARP (Reverse Address Resolution Protocol)

Появился более 30 лет назад

Принцип работы:

Клиент отправляет широковещательный запрос в сеть

Сервер находит привязку MAC-адреса клиента к IP в своей базе

Отправляет клиенту IP-адрес в ответ

Недостатки RARP:

Требовалась настройка сервера в каждом сегменте сети

Необходимо вручную регистрировать MAC-адреса

Невозможность передачи дополнительной информации клиенту

BOOTP (Bootstrap Protocol)

Создан на смену RARP

Изначально использовался для бездисковых рабочих станций

Передавал клиенту:

IP-адрес

Адрес сервера TFTP

Имя файла загрузки

Поддерживал relay — сервисы, пересылающие запросы главному серверу

Это позволило использовать один сервер для нескольких сетей

Недостатки BOOTP:

Необходимость ручной настройки таблиц

Ограничение по размеру дополнительной информации

Связь DHCP и BOOTP

DHCP является совместимым расширением BOOTP:

DHCP-сервер поддерживает устаревших клиентов BOOTP

Обратная совместимость отсутствует

3. Режимы работы DHCP

DHCP работает по модели клиент-сервер. При старте системы клиент посылает широковещательный запрос, сервер отвечает, передавая IP-адрес и конфигурационные параметры.

Администратор задаёт один или несколько диапазонов (пулов) IP-адресов, все адреса относятся к одной сети.

3.1 Ручное назначение статических адресов

Администратор вручную сопоставляет IP-адреса физическим адресам (MAC) или другим идентификаторам клиентов

Определённый клиент всегда получает один и тот же IP-адрес и набор параметров

3.2 Автоматическое назначение статических адресов

DHCP-сервер сам выбирает IP-адрес из пула при первом обращении клиента

Адрес закрепляется за клиентом на постоянной основе

При последующих запросах клиент получает тот же IP-адрес

3.3 Динамическое распределение адресов

Адрес выдаётся на ограниченное время — срок аренды (lease time)

При удалении компьютера из подсети адрес автоматически освобождается

При подключении к другой подсети назначается новый адрес

Процесс происходит без вмешательства пользователя или администратора

Преимущество: позволяет строить сеть, где количество узлов превышает количество доступных IP-адресов.

Пример эффективности динамического распределения

Организация с 500 сотрудниками, большинство из которых работает удалённо:

Подход 1: 500 IP-адресов (2 сети класса C) — большая часть простаивает

Подход 2: 64 IP-адреса для 50 одновременно работающих сотрудников — эффективное использование

Решение: DHCP-сервер с пулом из 64 адресов, автоматическая выдача при подключении

4. Алгоритм динамического назначения адресов

Управляемые параметры

Администратор задаёт:

Пул адресов, доступных распределению

Срок аренды — зависит от режима работы пользователей:

Учебная сеть: длительность лабораторной работы

Корпоративная сеть: несколько дней или недель

Схема обмена сообщениями

DHCP-поиск (DHCP Discover) — клиент посылает широковещательное сообщение с адресом назначения из одних единиц (255.255.255.255)

Получение запроса — DHCP-серверы получают сообщение. Если серверов нет, запрос получает связной DHCP-агент (relay agent), который пересылает его известному DHCP-серверу в другой сети

DHCP-предложение (DHCP Offer) — все серверы отправляют клиенту свои предложения с IP-адресом и конфигурационной информацией. Сервер из другой сети отправляет ответ через агента

DHCP-запрос (DHCP Request) — клиент выбирает первое предложение и отправляет широковещательный запрос с идентификацией выбранного сервера и принятыми параметрами

DHCP-квитанция (DHCP Ack) — выбранный сервер посылает положительную квитанцию, остальные аннулируют свои предложения и возвращают адреса в пулы

Рабочее состояние — клиент получает квитанцию и переходит в рабочее состояние

Обновление аренды

Клиент пытается обновить параметры задолго до истечения срока

Обращается к тому же серверу

При неудаче повторяет попытки, затем обращается к другому серверу

Если все отказывают — клиент теряет параметры и переходит в режим автономной работы

Клиент может досрочно отказаться от выделенных параметров

5. Проблемы динамического назначения адресов

5.1 Сложности с DNS

Таблицы соответствия символьных имён IP-адресам сложно поддерживать при частой смене адресов

Решение: для серверов, к которым часто обращаются по имени, назначают статические адреса

Динамическая DNS — согласование адресных баз DHCP и DNS для автоматического обновления записей

5.2 Удалённое управление и мониторинг

Сложно собирать статистику и управлять устройством, если его IP-адрес постоянно меняется

Статические адреса упрощают удалённый доступ и мониторинг

5.3 Безопасность и фильтрация

При динамических адресах усложняется фильтрация пакетов по IP-адресам

Решение — отказ от динамического назначения для интерфейсов в системах мониторинга и безопасности

Устройства со статическими адресами

Обычно статические адреса назначают:

Маршрутизаторам

Серверам

Принтерам

Другим сетевым устройствам, чьё местоположение вряд ли изменится

6. Ключевые термины

Термин	Определение

DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol — протокол динамического конфигурирования хостов

Пул адресов	Диапазон IP-адресов, доступных для распределения

Срок аренды	Время, на которое клиент получает IP-адрес

Relay-агент	Посредник между DHCP-клиентами и серверами разных сетей

RARP	Reverse Address Resolution Protocol — предшественник DHCP

BOOTP	Bootstrap Protocol — предшественник DHCP, совместимый с ним

DHCP Discover	Широковещательный запрос клиента на получение адреса

DHCP Offer	Предложение сервера с IP-адресом и параметрами

DHCP Request	Запрос клиента на принятие предложения

DHCP Ack	Подтверждение от сервера

7. Выводы

DHCP автоматизирует конфигурирование сетевых интерфейсов и централизованно управляет распределением адресов

Протокол прошёл эволюцию: RARP → BOOTP → DHCP

Три режима работы: ручной, автоматический статический, динамический

Динамический режим позволяет эффективно использовать ограниченный пул адресов

Для серверов и сетевого оборудования рекомендуется статическая адресация

Динамическая DNS решает проблему согласования имён и адресов