Отчёт по практической работе в Cisco Packet Tracer

Билет № 13. Корпоративная сеть

Выполнил: Абдуллаев Билол

Группа: РПО 3

# Задание

Корпоративная сеть на 2 этажа: 2 коммутатора, маршрутизатор, сервер, выход в интернет; VLSM для 3 подсетей; ARP, MAC; DHCP с резервированием; NAT/PAT; DNS (A, CNAME, MX); HTTP/HTTPS; схема инкапсуляции от ПК до внешнего сервера.

# Схема и адресация

Рисунок 1 — Логическая топология (bilet13.pkt)

Блок 10.13.0.0/24: этаж 1 — 10.13.0.0/25 (шлюз .1), этаж 2 — 10.13.0.128/26 (шлюз .129), серверы — 10.13.0.192/28 (шлюз .193, Corp-Srv .194). Внешний сервер Ext-Web 203.0.113.10. На каждом этаже один ПК настроен вручную, второй — по DHCP. У маршрутизатора 1841 четыре интерфейса: два встроенных и два модуля WIC-1ENET.

# Физическое размещение

В режиме Physical внутри здания Corporate Office две комнаты — «Этаж 1» и «Этаж 2». В каждой стоит стол с устройствами этажа: на первом этаже PC1, PC2, SW-F1, маршрутизатор и оба сервера, на втором — PC3, PC4 и SW-F2.

Рисунок 2 — Здание: комнаты «Этаж 1» и «Этаж 2»

# Настройка

Адреса интерфейсов — Config, ПК — IP Configuration. DHCP-пулы для двух этажей и PAT — во вкладке CLI R1. Резервирование DHCP по MAC в Packet Tracer не поддерживается, поэтому постоянные адреса заданы вручную вне пулов. DNS на Corp-Srv: SOA, NS, A (portal, mail, www), CNAME intranet → portal. Записи MX в Packet Tracer нет.

# Проверка

R1# show ip interface brief:

Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        10.13.0.1       YES manual up                    up
FastEthernet0/1        10.13.0.129     YES manual up                    up
Ethernet0/0/0          203.0.113.1     YES manual up                    up
Ethernet0/1/0          10.13.0.193     YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down

R1# show ip dhcp binding:

IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
10.13.0.20       000C.CFAE.81E0           --                     Automatic
10.13.0.140      0001.42C1.DE92           --                     Automatic

SW-F2# show mac address-table:

Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0001.42c1.de92    DYNAMIC     Fa0/2
   1    0090.0c07.8602    DYNAMIC     Fa0/24
   1    0090.2bbe.52b2    DYNAMIC     Fa0/1

PC1> nslookup intranet.bilet13.local:

Server: [10.13.0.194]
Address:  10.13.0.194
DNS request timed out.
 timeout was 15000 milli seconds.

Server: [10.13.0.194]
Address:  10.13.0.194

Non-authoritative answer:
Name:   portal.bilet13.local
Address:   10.13.0.194
...

R1# show ip nat translations:

Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global
tcp 203.0.113.1:1025   10.13.0.130:1025   203.0.113.10:443   203.0.113.10:443
tcp 203.0.113.1:1026   10.13.0.10:1026    203.0.113.10:80    203.0.113.10:80

# Схема инкапсуляции

Рисунок 3 — HTTP-пакет на R1: замена MAC-адресов и NAT

На PC1 HTTP-запрос упаковывается в TCP-сегмент (порт 80), затем в IP-пакет 10.13.0.10 → 203.0.113.10, затем в Ethernet-кадр с MAC шлюза. Коммутатор SW-F1 пересылает кадр по MAC-таблице без изменений. R1 снимает кадр, заменяет IP источника на 203.0.113.1, уменьшает TTL и строит новый кадр для порта Ethernet0/0/0. Ext-Web распаковывает кадр, пакет и сегмент и получает HTTP-запрос. Ответ идёт обратно тем же путём.

# Вывод

Сеть на два этажа и серверный сегмент построена на подсетях VLSM, DHCP, NAT, DNS и HTTP/HTTPS работают. Устройства размещены по этажам в физическом режиме Packet Tracer.